这份PPT文档是《计算机网络（第8版）》的第一章“概述”的内容，由谢希仁编著。本章详细介绍了计算机网络在信息时代的作用、互联网的概述、组成、在中国的发展、网络的类别、性能指标以及体系结构。以下是各部分内容的整合总结：

### 1.1 计算机网络在信息时代中的作用

- 描述了“万物联网”和“人人用网”的概念，强调网络将人和物互连的重要性。

- 讨论了“三网融合”即电信网络、有线电视网络和计算机网络的融合，以及互联网作为其核心部分的作用。

- 强调了信息服务向多媒体综合业务的转变，以及三网融合对基础建设、网络管理、资源利用和业务提供范围的积极影响。

### 1.2 互联网概述

- 互联网定义为一个由大量计算机网络互连形成的互连网络，采用TCP/IP协议族，实现全球连通性和资源共享。

- 区分了互联网（Internet）和互连网（internet）的概念，前者特指全球性的TCP/IP网络，后者是泛指由多个计算机网络互连成的网络。

- 讨论了互联网的起源和发展，包括ARPANET的建立、TCP/IP协议的采用和互联网服务提供者ISP的出现。

### 1.3 互联网的组成

- 互联网由边缘部分（端系统）和核心部分（网络和路由器）组成。

- 端系统可以是个人电脑、服务器等，而核心部分的路由器负责分组转发，实现网络的连通性。

### 1.4 计算机网络在我国的发展

- 概述了中国互联网的发展历史，包括1980年铁道部的计算机联网实验、1994年中国正式连入互联网等重要事件。

- 介绍了中国的主要公用计算机网络，如CHINANET、UNINET、CMNET、CERNET和CSTNET。

- 提到了中国互联网信息中心CNNIC的作用和中国互联网的快速发展。

### 1.5 计算机网络的类别

- 计算机网络可以按作用范围、使用者和接入互联网的方式分类。

- 描述了广域网WAN、城域网MAN、局域网LAN、个人区域网PAN的概念和特点。

- 讨论了公用网和专用网的区别以及接入网AN的作用。

### 1.6 计算机网络的性能

- 介绍了计算机网络的性能指标，包括速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间RTT和利用率。

- 解释了不同类型的时延，包括发送时延、传播时延、处理时延和排队时延。

- 讨论了性能指标对网络设计和用户体验的影响。

### 1.7 计算机网络的体系结构

- 讨论了计算机网络体系结构的形成，包括分层设计方法和国际标准OSI/RM的提出。

- 介绍了协议的概念、组成要素和分层的优点与缺点。

- 详细描述了TCP/IP体系结构的四层模型：应用层、运输层、网际层和网络接口层，并解释了每一层的功能和协议。

文档通过图表、时间线和实例，为读者提供了计算机网络及其在现代社会中重要性的全面概览。

这份PPT文档是《计算机网络（第8版）》的第二章“物理层”的内容，由谢希仁编著。本章详细介绍了物理层的基本概念、数据通信的基础知识、传输媒体、信道复用技术、数字传输系统以及宽带接入技术。以下是各部分内容的整合总结：

### 2.1 物理层的基本概念

- 物理层关注如何在传输媒体上传输数据比特流，提供不同传输媒体和通信手段的屏蔽。

- 主要任务是确定与传输媒体接口相关的机械、电气、功能和过程特性。

### 2.2 数据通信的基础知识

- 数据通信系统模型包括源系统、传输系统和目的系统。

- 消息、数据、信号、模拟信号、数字信号、码元是数据通信中的常用术语。

- 信道基本概念包括单向通信、双向交替通信和双向同时通信。

- 基带信号和带通调制是信号传输的两种形式。

### 2.3 物理层下面的传输媒体

- 传输媒体分为导引型（如铜线、光纤）和非导引型（如无线电波）。

- 双绞线、同轴电缆和光纤是常见的导引型传输媒体。

- 无线传输使用非导引型传输媒体，包括微波通信和卫星通信。

### 2.4 信道复用技术

- 复用技术允许多个用户共享一个信道，包括频分复用FDM、时分复用TDM、波分复用WDM和码分复用CDMA。

- FDM将带宽分为多份，TDM将时间划分为等长的帧，WDM使用一根光纤传输多个光载波信号，CDMA允许用户使用相同的频带和时间。

### 2.5 数字传输系统

- 数字传输系统采用PCM和TDM技术，如T1和E1标准。

- SONET和SDH是同步光纤网的国际标准，定义了传输速率和帧结构。

### 2.6 宽带接入技术

- 宽带接入技术分为有线和无线两大类，包括ADSL、HFC网和FTTx技术。

- ADSL利用现有的模拟电话用户线进行宽带数据传输，是非对称的。

- HFC网基于有线电视网，通过光纤和同轴电缆提供双向传输。

- FTTx技术包括多种光纤接入方式，如FTTH、FTTB、FTTC、FTTZ、FTTO和FTTD。

文档通过详细的图表和示例，为读者提供了物理层及其在数据通信中作用的全面概览。

这份PPT文档是《计算机网络（第8版）》的第三章“数据链路层”的内容，由谢希仁编著。本章详细介绍了数据链路层的共同问题、点对点协议PPP、使用广播信道的数据链路层、扩展的以太网和高速以太网。以下是各部分内容的整合总结：

### 3.1 数据链路层的几个共同问题

- 数据链路层负责在相邻节点间的链路上进行可靠传输。

- 主要问题包括封装成帧、透明传输和差错检测。

- 封装成帧是添加首部和尾部来确定帧的界限。

- 透明传输需要解决数据中特定字节与帧定界符相同的问题。

- 差错检测通常使用循环冗余检验(CRC)。

### 3.2 点对点协议 PPP

- PPP是一种点对点的数据链路层协议，支持多种网络层协议。

- PPP帧格式包括地址、控制、协议和信息字段。

- PPP支持透明传输和差错检测，使用字节填充或零比特填充法。

- PPP链路初始化过程包括LCP配置、网络层配置和释放。

### 3.3 使用广播信道的数据链路层

- 局域网(LAN)的数据链路层特点和拓扑结构。

- 媒体共享技术包括静态划分信道和动态媒体接入控制。

- 以太网的两个标准：DIX Ethernet V2和IEEE 802.3。

- 局域网数据链路层分为LLC子层和MAC子层。

### 3.4 扩展的以太网

- 使用集线器和光纤扩展以太网。

- 集线器扩展以太网的优点和缺点。

- 网桥和以太网交换机用于在数据链路层扩展以太网。

- 以太网交换机的特点和优点，包括自学习和交换方式。

### 3.5 高速以太网

- 100BASE-T以太网（快速以太网）特点和物理层标准。

- 吉比特以太网的特点和物理层标准。

- 10吉比特以太网(10GE)和更快的以太网标准。

- 端到端的以太网传输和使用以太网进行宽带接入，如PPPoE。

文档通过图表和示例，为读者提供了数据链路层在计算机网络中的作用和重要性的全面概览，包括各种技术标准和实现方式。

这份PPT文档是关于《计算机网络（第8版）》中第4章“网络层”的内容，由谢希仁编著。文档详细介绍了网络层的多个重要概念、协议和服务。以下是对PPT内容的整合概述：

### 计算机网络体系结构

- 介绍了五层协议体系结构、TCP/IP的四层协议体系结构和OSI的七层协议体系结构。

### 网络层的重要概念

- 网络层提供的两种服务：面向连接的服务和无连接的服务。

- 网络层的两个层面：数据层面和控制层面。

#### 网络层服务

- **虚电路服务**：在通信前建立连接，确保网络资源，提供可靠交付。

- **数据报服务**：简单灵活，无连接，尽最大努力交付，不保证服务质量。

#### 网络层层面

- **数据层面**：传输数据。

- **控制层面**：传输路由信息。

### 网际协议IP

- 介绍了IP地址的概念、分类、无分类编址CIDR、IP地址的特点和构造超网。

#### IP地址

- IP地址是互联网通信的基础，具有唯一性。

- 分类包括A、B、C、D和E类地址。

- CIDR消除了传统分类，提高了地址分配效率。

### IP层转发分组的过程

- 基于终点的转发和最长前缀匹配。

- 使用二叉线索查找转发表。

### 网际控制报文协议ICMP

- ICMP用于报告差错情况和提供异常情况的报告。

### IPv6

- IPv6为解决IPv4地址耗尽问题而设计，具有更大的地址空间和改进的首部格式。

### 互联网的路由选择协议

- 包括内部网关协议（如RIP、OSPF）和外部网关协议（如BGP）。

#### RIP

- 基于距离向量的路由选择协议，简单但存在慢收敛问题。

#### OSPF

- 基于链路状态的路由协议，使用Dijkstra算法，无路由环路，收敛速度快。

#### BGP

- 不同自治系统间的路由选择协议，采用路径向量路由选择。

### IP多播

- IP多播旨在支持一对多通信，节省网络资源。

### 虚拟专用网VPN和网络地址转换NAT

- VPN利用公共互联网作为通信载体，具有保密要求。

- NAT解决专用网与互联网通信问题，通过地址转换实现。

### 多协议标记交换MPLS

- MPLS是一种IP增强技术，支持面向连接的服务质量和流量工程。

### 软件定义网络SDN

- SDN是新型网络架构，提高网络带宽利用率，简化管理，降低费用。

#### SDN与OpenFlow

- OpenFlow是SDN中使用的一种协议，通过流表实现数据包的转发。

#### SDN体系结构

- 包括控制层面和数据层面，通过南向API和北向API实现交互。

#### SDN控制器

- 管理和维护网络状态，确定和维护流表。

这份PPT文档提供了计算机网络中网络层的全面介绍，涵盖了理论基础和实际应用，适合作为学术或专业培训的教材。

这份PPT文档是《计算机网络（第8版）》中第5章“运输层”的内容，由谢希仁编著。文档详细介绍了运输层的功能、协议以及与应用层的交互。以下是对PPT内容的整合概述：

### 计算机网络体系结构

- 介绍了五层协议体系结构、TCP/IP的四层协议体系结构和OSI的七层协议体系结构。

### 运输层协议概述

- 运输层位于网络层之上，应用层之下，负责在终端设备之间提供通信服务。

- 运输层使用端口号来复用和分用数据，允许多个应用程序在同一台主机上进行网络通信。

### 用户数据报协议UDP

- UDP是一个简单的无连接协议，提供尽最大努力交付的服务。

- UDP的主要特点包括：无连接、面向报文、支持一对一到多对多的通信模式、首部开销小（8字节）。

- UDP适用于那些对实时性要求高、可以容忍一定数据丢失的应用，如在线游戏和实时视频会议。

### 传输控制协议TCP

- TCP是一个面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。

- TCP提供全双工通信，并确保数据的顺序、完整性和正确性。

#### TCP的主要特点

- 面向连接：在数据传输前需要建立连接。

- 可靠交付：通过确认、超时重传、序列号等机制确保数据可靠传输。

- 拥塞控制：动态调整数据发送速率以避免网络拥塞。

- 流量控制：通过滑动窗口机制控制发送速率，以适应接收方的处理能力。

#### TCP连接的建立和释放

- 连接建立：使用三次握手过程。

- 连接释放：使用四次握手过程。

#### TCP的报文段首部格式

- 包括源端口、目的端口、序列号、确认号、数据偏移、保留位、检验和、紧急指针、选项和填充字段。

### 可靠传输的工作原理

- 介绍了停止等待协议和连续ARQ协议，以及它们在确保数据可靠传输中的应用。

### TCP的流量控制

- 使用滑动窗口机制来控制发送方的发送速率，确保接收方能够及时处理接收到的数据。

### TCP的拥塞控制

- 通过慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复等算法来控制网络中的拥塞情况。

### TCP的运输连接管理

- 讨论了TCP连接的建立、维护和释放过程。

### 附录

- 提供了一些网络协议的类型字段值，如IPv4、ARP和IPv6。

### 实例分析

- 使用Wireshark捕获的以太网数据帧的十六进制内容，分析帧中数据，回答有关MAC地址、IP地址、端口号、应用层协议和IP地址分类的问题。

这份PPT文档提供了运输层的全面介绍，包括理论基础和实际应用，适合作为学术或专业培训的教材。

这份PPT文档是《计算机网络（第8版）》中第6章“应用层”的内容，由谢希仁编著。文档详细介绍了应用层的多个重要概念、协议和服务。以下是对PPT内容的整合概述：

### 应用层协议

- 应用层协议精确定义了不同主机中多个应用进程之间的通信规则，包括报文类型、报文语法、字段语义以及发送和响应报文的规则。

### 域名系统DNS

- **概述**: DNS是互联网使用的命名系统，将易于人们记忆的域名转换为IP地址。

- **域名结构**: 采用层次树状结构，如`www.myschool.edu`。

- **域名服务器**: DNS是一个联机分布式数据库系统，由各级域名服务器共同完成域名到IP地址的解析。

### 文件传送协议

- **FTP**: 文件传送协议，是互联网上广泛使用的文件传送协议，提供交互式访问并允许客户指明文件类型与格式。

- **TFTP**: 简单文件传送协议，使用UDP数据报，需要有自己的差错改正措施。

### 远程终端协议TELNET

- TELNET允许用户通过TCP连接登录到远程主机上，将用户的击键传到远程主机，并返回输出到用户屏幕。

### 万维网WWW

- **概述**: WWW是一个大规模的、联机式的信息储藏所，通过链接从一个站点访问另一个站点。

- **URL**: 统一资源定位符，为互联网上的资源提供唯一标识。

- **HTTP**: 超文本传送协议，定义了浏览器与服务器通信的格式和规则。

- **HTML**: 超文本标记语言，用于创建万维网页面。

### 电子邮件

- **概述**: 电子邮件是使用电子设备交换的邮件及其方法，具有方便、迅速、费用低廉等特点。

- **SMTP**: 简单邮件传送协议，用于发送邮件。

- **POP3**: 邮局协议，用于从邮件服务器读取邮件。

- **IMAP**: 网际报文存取协议，提供了与POP3不同的邮件访问方式。

### 动态主机配置协议DHCP

- DHCP提供了即插即用连网的机制，允许计算机加入网络和获取IP地址，而不需要手工配置。

### 简单网络管理协议SNMP

- SNMP用于网络管理，包括监视网络性能、检测分析网络差错、配置网络设备等。

### 应用进程跨越网络的通信

- 介绍了系统调用和应用编程接口API，以及应用进程如何通过套接字访问网络服务。

### P2P应用

- **概述**: P2P工作方式下，音频/视频文件在普通互联网用户之间传输。

- **Napster**: 第一代P2P技术，使用集中目录服务器存放音乐文件索引。

- **Gnutella**: 第二代P2P文件共享程序，采用全分布方法定位内容。

- **BitTorrent**: 第三代P2P文件共享程序之一，采用分散定位和分散传输技术。

### 其他主题

- **网络管理**: 包括硬件、软件和人力的协调，以满足网络需求。

- **搜索引擎**: 在万维网中用来进行搜索的程序，如Google、Bing、百度等。

- **MIME**: 通用互联网邮件扩充，支持非ASCII码的编码规则。

这份PPT文档提供了应用层的全面介绍，涵盖了从基础的电子邮件和文件传输到复杂的网络管理和P2P技术等多个方面，适合作为学术或专业培训的教材。